# 四川佳岳检测咨询有限公司

# 国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程外委检测询价函

我公司拟对国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程外委检测进行采购。现通过公开询价方式进行该项目前期市场调查。

- 项目基本情况

项目名称：国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程外委检测

采购单位：四川佳岳检测咨询有限公司

采购物品：详见附件清单。

工程所在地：四川省雅安市

- 报价要求

- 具体报价要求见附件清单。

- 报价说明

- 本次报价仅作为四川佳岳检测咨询有限公司国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程外委检测前期询价使用；

- 此报价不作为中选依据。

- 报价递交方式

- 请于2022年6月14日18时前提交盖章扫描件和可编辑Excel文件，发送至以下邮箱：31677121@qq.com。后期公开采购时间另行通知。

- 联系人：陈先生；联系电话：18090582246

- 四川佳岳检测咨询有限公司

- 2022年6月10日

- 附件一：

| - G318改线外委数量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 单位工程 | - 名称 | - 检测项目 | - 承包人检测频率 | - 检测次数 | - 单价 | - 总价 |
| - 1 | - 桥梁工程 | - 钢绞线 | - 外观、机械力学性能、松弛试验 | - 每批同钢号、规格、炉号取样一次，每批不大于60T， | - 96 |  |  |
| - 2 |  | - 波纹管 | - 外观质量、外观尺寸、环刚度、抗渗漏、径向刚度 | - 同批号、型号、生产厂家、规格为一批次，每批次抽检一次（塑料10000m、金属50000m） | - 64 |  |  |
| - 3 |  | - 锚具、夹具和连接器 | - 外观、表面硬度检验 | - 锚具、夹具不超过1000套为验收批次；连接器不超过500套为一批，不足一批按一批计。 | - 20 |  |  |
| - 4 |  |  | - 静载锚固性能试验 |  | - 20 |  |  |
| - 5 |  | - 橡胶支座成品 | - 外观、物理力学性能试验 | - 同批号、型号、生产厂家、规格为一批次，每批次抽检一次 | - 64 |  |  |
| - 6 |  | - 伸缩缝 | - 外形尺寸、外观质量、组装质量、防水性能 | - 同批号、型号、生产厂家、规格为一批次，每批次抽检一次 | - 10 |  |  |
| - 7 |  | - 钢/聚丙烯腈纤维 | - 外形尺寸、力学性能 | - 同批号、型号、生产厂家、规格为一批次，每批次抽检一次 | - 4 |  |  |
| - 8 |  | - 焊接网 | - 外形尺寸、力学性能 | - 同批号、型号、生产厂家、规格为一批次，每批次抽检一次 | - 4 |  |  |
| - 9 |  | - 减水剂 | - PH值、氯离子含量、总碱量、含固量、密度、硫酸钠含量 | - 1次/批 | - 30 |  |  |
| - 10 |  | - 套筒 | - 洛氏硬度 | - 1次/批 | - 30 |  |  |
| - 11 |  | - 机械连接件形式检验 | - 形式检验 | - 每种规格 | - 30 |  |  |
| - 12 |  | - 水 | - PH值、氯离子含量、不溶物含量、可溶物含量、硫酸盐及硫化物含量 | - 1次/1水源，或怀疑受污染时 | - 4 |  |  |
| - 13 |  | - 机制砂 | - 碱活性 | - 每个料源 | - 8 |  |  |
| - 14 |  | - 碎石 | - 碱活性 | - 每个料源 | - 8 |  |  |
| - 15 |  | - 声测管 | - 外观尺寸、抗拉强度、伸长率、压扁试验 | - 同批号、型号、生产厂家、规格为一批次，每批次抽检一次 | - 16 |  |  |
| - 16 |  | - 预应力孔道压浆 | - 配合比 | - 确定水灰比、泌水率、外加剂用量、强度，材料变化时必须做一次 | - 8 |  |  |
| - 17 |  | - 钢板 | - 外观、尺寸、拉伸、弯曲 | - 每批同钢号、规格、炉号取样一次，每批不大于60T | - 8 |  |  |
| - 18 | - 路基工程 | - 土工布 | - 外观、力学性能 | - 每批进场时检验一次（每批不超过5000㎡） | - 12 |  |  |
|  |  | - 土工格栅 | - 外观、力学性能 | - 每批进场时检验一次（每批不超过5000㎡） | - 12 |  |  |
| - 20 |  | - 防护网 | - 外观、尺寸、钢丝材质分析、镀层性能、防护网整体力学性能 | - 每批不大于60T | - 6 |  |  |
| - 21 |  | - 石灰 | - 有效氧化钙和氧化镁含量 、氧化镁含量 、未消化残渣含量 、含水率 、细度 | - 以班产量或日常量为一个批 量 | - 3 |  |  |
| - 22 | - 路面工程 | - 普通沥青 | - 全指标 | - 配合比、过程检测 | - 5 |  |  |
| - 23 |  | - 改性沥青 | - 全指标 | - 配合比、过程检测 | - 5 |  |  |
| - 24 |  | - 温拌剂 |  | - 配合比 | - 1 |  |  |
| - 25 |  | - 阻燃剂 | - 氧化指数 | - 配合比 | - 1 |  |  |
| - 26 |  | - 木质纤维 | - 长度、pH 值、灰分、吸油率、含水率、耐热性 | - 配合比 | - 3 |  |  |
| - 27 |  | - 矿粉 | - 全指标 | - 配合比 | - 3 |  |  |
| - 28 |  | - 机制砂 | - 全指标 | - 配合比 | - 3 |  |  |
| - 29 |  | - 碎石 | - 全指标 | - 配合比 | - 15 |  |  |
| - 30 |  | - 玄武岩 | - 岩性鉴定 | - 料源确定 | - 3 |  |  |
| - 31 |  | - 抗剥落剂 | - 黏附性 | - 配合比 | - 3 |  |  |
| - 32 |  | - 下面层 | - 配合比 | - 目标、生产配合比各一次 | - 6 |  |  |
| - 33 |  | - 中面层 | - 配合比 | - 目标、生产配合比各一次 | - 8 |  |  |
| - 34 |  | - 上面层 | - 配合比 | - 目标、生产配合比各一次 | - 8 |  |  |
| - 35 |  | - 稀浆混合料 | - 稠度、磨耗值、破乳时间 、黏聚力 、黏附砂量、车辙变形、拌和试验、配伍性能等级 | - 配合比 | - 3 |  |  |
| - 36 | - 隧道工程 | - PVC管材 | - 环刚度、拉伸强度、高温收缩、落锤冲击 | - 同原料、配方、工艺、规格为一批， | - 8 |  |  |
| - 37 |  | - 橡胶止水带 | - 外观、物理力学性能 | - 同品种、规格500米为一验收批次， | - 8 |  |  |
| - 38 |  | - 止水条 | - 外观、物理力学性能 | - 同品种、规格500米为一验收批次， | - 8 |  |  |
| - 39 |  | - 工字钢 | - 重量偏差、屈服强度、抗拉强度 | - 每批同钢号、规格、炉号取样一次，每批不大于60T， | - 16 |  |  |
| - 40 |  | - 钢板 | - 重量偏差、屈服强度、抗拉强度 | - 每批同钢号、规格、炉号取样一次，每批不大于60T， | - 3 |  |  |
| - 41 |  | - 防水板 | - 尺寸、拉伸强度、断裂延伸率、不透水性 | - 同品种、规格5000m2为一验收批次， | - 8 |  |  |
| - 42 |  | - 土工布 | - 抗拉强度、伸长率、梯形撕裂强度、顶破强度、厚度、单位面积质量 | - 同品种、规格5000m2为一验收批次， | - 8 |  |  |
| - 43 |  | - 防水剂 | - PH值、氯离子含量、总碱量、含固量、密度、硫酸钠含量 | - 1次/批 | - 10 |  |  |
| - 44 |  | - 锚固剂 | - 凝结时间、抗压强度 | - 1次/批 | - 10 |  |  |
| - 45 |  | - 软式透水管 | - 外观、尺寸、钢丝间距、耐压扁平强力 | - 1次/批，10000m/批次 | - 6 |  |  |
| - 46 |  | - 锚杆抗拔力 | - 拉拔力 | - 按锚杆数的1%进行拔力试验且不小于3根 | - 700 |  |  |
| - 47 |  | - 速凝剂 | - 抗压强度比、凝结时间、含水率、细度 | - 每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过20T。 | - 20 |  |  |
| - 48 |  | - 钢管 | - 尺寸、屈服强度、抗拉强度 | - 每批同钢号、规格、炉号取样一次，外径不大于76mm且壁厚小于3mm每400根一批；外径大于351mm，每50根一批；其他尺寸200根一批。 | - 20 |  |  |
| - 49 | - 交通安全设施 | - 波形梁板 | - 抗拉强度、屈服强度、伸长率、外形尺寸、镀层厚度、基板厚度、附着性、均匀性、附着量 | - 1次/批，3mm厚板每批不超过50t，4mm厚板每批不超过100t。 | - 20 |  |  |
| - 50 |  | - 连接副 | - 抗拉强度、屈服强度、伸长率、外形尺寸、镀层厚度、基板厚度、附着性、均匀性、附着量 | - 1次/批 | - 5 |  |  |
| - 51 |  | - 立柱 | - 抗拉强度、屈服强度、伸长率、外形尺寸、镀层厚度、基板厚度、附着性、均匀性、附着量 | - 1次/批 | - 20 |  |  |
| - 52 |  | - 防阻块 | - 抗拉强度、屈服强度、伸长率、外形尺寸、镀层厚度、基板厚度、附着性、均匀性、附着量 | - 1次/批 | - 5 |  |  |
| - 53 |  | - 高强螺栓 | - 外观、力学性能 | - 1次/批 | - 6 |  |  |
| - 54 |  | - 标志板 | - 外观、标志板厚度、色度性能、逆反射性能 | - 1次/批 | - 6 |  |  |
| - 55 |  | - 反光膜 | - 外观、色度性能、逆反射性能 | - 1次/批 | - 6 |  |  |
| - 56 |  | - 标线涂料 | - 涂料性能、玻璃珠含量、色度性能、光度性能 | - 1次/批 | - 6 |  |  |
| - 57 |  | - 玻璃珠 | - 粒度、圆形颗粒含量 | - 1次/批 | - 6 |  |  |
| - 58 |  | - 防眩设施 | - 结构尺寸、镀锌量、镀层厚度、附着性能、抗风荷载、冲击性能、阻燃性能、耐酸溶液性能、耐碱溶液性能 | - 1次/批 | - 4 |  |  |
| - 59 |  | - 突起路标 | - 色度性能、发光强度系数、抗冲击性能、抗压荷载、耐溶液性能、耐油性能、耐盐雾性能 | - 1次/批 | - 4 |  |  |
| - 60 |  | - 轮廓标 | - 色度性能、发光强度系数、机械力学性能、耐低温性能、耐高温性能、耐盐雾性能 | - 1次/批 | - 4 |  |  |
| - 61 | - 机电工程 | - 电力电缆 | - 外观质量、导体检查、导体电阻、绝缘厚度和外护套厚度 | - 1次/批 | - 10 |  |  |
| - 62 |  | - 硅芯管 | - 结构尺寸、外观质量、外壁硬度、内壁摩擦系数（静摩擦）、力学性能、最大牵引负荷、环刚度、耐落锤冲击性能 | - 1次/批 | - 4 |  |  |
| - 63 |  | - 隧道灯具 | - 结构尺寸、外观质量、电气安全性能、IP防护等级、灯具功率、功率因数 | - 1次/批 | - 10 |  |  |
| - 64 |  | - 镀锌钢管 | - 外形尺寸、力学性能、镀锌层重量 | - 1次/批 | - 4 |  |  |
| - 65 |  | - 电缆支架 | - 耐落锤冲击性能、氧指数、耐水性能、耐化学溶剂性能、环境适应性、密度、单臂承载重量 | - 1次/批 | - 4 |  |  |
| - 66 |  | - 紧急电话产品 | - 主要功能、主要性能、控制台性能、分机性能、传输介质 | - 1次/批 | - 2 |  |  |
| - 67 |  | - 视频摄像机产品 | - 外观质量、支持的图像输出格式、摄像机清晰度、IP防护等级、环境适应性能 | - 1次/批 | - 2 |  |  |
| - 68 |  | - 视频数字复用光端机产品 | - 平均发送光功率、接收机灵敏度、光源工作波长 | - 1次/批 | - 2 |  |  |
| - 69 |  | - 视频光端机产品 | - 外观质量、材料要求、供电要求与安全(交流型电源)、供电要求与安全（直流型电源)、接口要求、视频传输性能、环境适应性能、IP防护等级（IP55） | - 1次/批 | - 2 |  |  |
| - 70 |  | - 气象检测器产品 | - 外观质量、结构要求、检测精度、电气安全性能、环境适应性能、温度误差、能见度误差、风速误差、传感器抗压荷载 | - 1次/批 | - 2 |  |  |
| - 总金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：1.报价时需要包含以上检测项目涉及的样品来回邮寄费用；2.报价时需要包含6%的增值税专用发票；3.以上项目为暂定项目，支付检测费用时根据实际送检情况据实结算； |  |  |  |  |  |  |  |